# Chapter 7 보조기억장치

# 7-1 다양한 보조기억장치

<보조기억장치>

- 주로 하드디스크나 플래시메모리 계열이며, USB, SD카드, SSD같은 저장장치를 일컫는다.

- 하드의 경우 자기적인 방식으로 데이터를 저장하는 물리 저장장치.

- 내부에는 원판인 플래터와 스핀들이 있다.

- 플래터: 하드 내부에 있는 자성 물질로 덮여 있는 원판으로, N/S극 저장함.

- N/S극은 이진데이터로서 동작함.(N=0, S=1)

- 스핀들 : 해당 플래터를 회전시키는 부품

- RPM : Revolution Per Minute: RPM.

- 헤드 : 플래터를 대상으로 데이터를 읽고 쓰는 바늘같은 물품

- 디스크 암 : 해당 헤드를 원하는 위치로 이동시키는 부품.

- CD, LP의 경우 데이터가 단면으로 저장되나 하드는 더 많은 데이터를 저장해야하니 일반적으로 여려 겹의 플래터로 되어있고 플래터 양면을 사용.

- 플래터에 데이터가 어떻게 저장되는가.

바로 플래터는 트랙과 섹터라는 단위로 데이터를 저장함.

결국 이게 하드가 물리장치고 자성을 띄워서 저장하다보니까 물리적으로 저장됨.

트랙 : 한 플래터 위에서 여러 구간으로 나눈 동심원중 하나를 트랙.

섹터 : 여러 조각으로 나뉘어진 트랙, 쪼개진 트랙이 바로 섹터.

1개 섹터는 일반적으로 512 바이트이나 이건 하드마다 케바케이고, 4096바이트에 이르는 경우도 있음.

실린더 : 각 플래터에 위치한 모든 트랙들을 이야기 함.

여러 섹터들을 모아서 조각조각난 트랙을 만들면 그걸 또 블록이라고도 함.

연속된 정보는 실린더에 기록되는데, 각 정보가 플래터 위아래의 트랙 영역에 저장되는 방식임.

1번 플래터 위, 아래

2번 플래터 위 아래

3번 플래터 위 아래

이렇게 연속된 정보가 각각 저장되는 것.

->  이렇게 하는 이유는. 디스크 암을 움직이지 않고 연속된 정보를 읽어올 수 있기 때문.

- 하드의 지연시간

물리장치고, 플래터들에 데이터가 나뉘어져서 들어가있는 방식이라면 각 플래터를 물리 장치가 읽는 시간도 필요함.

위에서 말한 디스크암과 헤드가 각 플래터에 접근해서 읽어야하니까 그러는 것이고 지연시간이 생기게 됨.

탐색시간 : 접근하려는 데이터가 저장된 트랙까지 헤드를 이동시키는 시간.

회전지연 : 헤드가 있는 곳으로 플래터가 회전시키는 시간 ⇢ 데이터가 거기 있으니까

전송시간 : 헤드가 그걸 읽어서 컴퓨터로 보내는 거.

- 다중 헤드 디스크와 고정 헤드 디스크

플래터 한 면당 헤드가 하나 달려있으면 단일헤드디스크

여러개 달려있는건 다중헤드디스크라고 함.

헤드가 트랙별로 여러 개 달려 있는 하드디스크로, 각 트랙마다 헤드가 여러개 존재한다.

동작 : 각 트랙에는 별도의 헤드가 할당되어 있기 때문에 특정 트랙에 이동 없이 여러 트랙에 동시에 액세스할 수 있다.

여러개 있으면 트랙마다 헤드가 있으니 탐색시간이 전혀 필요 없고

하나만 있으면 매번 움직여야하니 탐색시간이 필연적으로 발생하게 됨.

< 플래시메모리>

USB, SD, SSD 등의 경우가 모두 플래시메모리에 속함.

⑴ NAND 플래시 : NAND는 NAND 연산을 수행하는 회로 기반

⑵ NOR 플래시 : NOR 플래시는 NOR 연산을 수행하는 회로로 만들어진 게이트.

※ NAND 기준으로 언급.

- Cell : 플래시메모리에서 데이터를 저장하는 가장 작은 단위

1셀에 1비트면 SLC(single), 2비트면 MLC(multi), 3비트면 TLC(triple)라고 함.

..SSD QLC(quad)... 5,6,7,8까지 나옴.

수명의 경우도 비트 수에 따라서 나뉨. 높은 수명과 성능은 SLC > MLC > TLC 순이고

용량은 큰데 비교적 낮은 수명과 가격을 원한다면 TLC > MLC > SLC 순서.

(방안에 한명이 드나들때 문지방이 빨리 닳는가 8명이 드나들때 문지방이 빨리 닳는가를 생각.)

➽ 하나하나가 셀이고 그다음 단위는 위와 같음.

플래시메모리에서 읽기 쓰기는 페이지 단위 / 삭제는 하나 더 큰 블록 단위로 이루어짐.

읽기/쓰기와 삭제의 단위가 다르다는게 플래시메모리의 가장 큰 특징.

이때 페이지는 각각 다른 3개 상태를 가질 수 있는데

① Free : 어떠한 데이터도 없어서 새 데이터 저장 가능한 상태

② Valid : 유효한 데이터를 저장한 상태

③ Invalid : 쓰레기값이라 불리는 유효하지 않은 데이터 저장하는 상태…

플래시메모리는 덮어쓰기가 불가능해, Invalid인 경우는 새 데이터를 저장할 수 없다.

한 블록 x에 데이터를 저장하려고 할때 이미 AB가 있고, 여기에 C를 저장한다고 하면 충분히 가능.

➽ 빈 칸들은 모두 Free 상태

그러나, 이미 한 블록 안에 저장된 데이터인 A를 바꾸려고 하는 경우 불가능.

왜냐면 플래시메모리는 덮어쓰기가 불가.

따라서 기존 A를 Invalid 처리하고, A’가 새로 바뀐 데이터를 갖고있게 됨.

이렇게 용량 차지하고 있는 애가 바로 가비지데이터라고 하며

이런 애들은 낭비가 심하니, 주기적으로 SSD는 가비지컬렉션을 진행함.

# < 07-2  RAID의 정의와 종류>

# RAID : 여러개의 물리적 보조기억장치를 하나의 논리적 보조기억장치처럼 사용하는 기술.

# 어떻게 묶느냐에 따라 RAID 레벨이 나뉨.

- 스트라이핑 : 각 기기에 데이터를 나눠서 저장하는 것.

- 스트라입 : 분산하여 저장된 데이터.

- 레이드0 : 그냥 용량대로 다 묶어버려서 여벌복제를 하지 않음. (500GB + 1000GB + 2000GB 하면 3500GB로 만들어서 쓰는 것…)

-> 이론상 물리 장치 개수 만큼 속도가 늘어남. 다만 디스크 하나라도 뻗으면 문제가 크게 생김.

- 레이드1: 복사본을 만드는 방식이고, 거울같은 완전한 복제본을 만드는 작업이라 미러링이라고 불리기도 함. 속도는 비교적 느릴 수 있음. 용량도 용량대로 다 늘어나는 것이 아님. (비용도 증가)

- 레이드4 : 레이드1처럼 복사본을 만드는 대신 오류 검출하는 패리티 비트를 두는 구성방식임. 그런데 패리티비트를 두는 것은 특정 장치를 특정해서 패리티비트를 몰아주는 방식.

오류 검출만 가능한게 패리티비트이나, 레이드에서는 오류 복구도 됨.

- 레이드5: 4번의 단점은 바로 패리티 저장 디스크에도 데이터를 쓰다보니, 패리티 저장하는 장치에 병목이 생긴다는 점임.따라서, 한 장치에 몰아서 하는게 아니라 각 장치마다 패리티비트를 분산해서 저장함.

- 레이드6 : 레이드5 + 안정성 증대를 한 구조임. 장치에 패리티를 나눠서 하기는 하는데, 두 개의 패리티를 두는 방식임.